# РГЛ-001. Регламент планового обслуживания теплообменных аппаратов

Регламент обслуживания (сформирован в Режиме Б — по открытым данным)

| Код | РГЛ-001 |
| --- | --- |
| Версия | 1.1 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 02_Регламенты_РГЛ |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT, Режим Б — открытые данные), промпт ПРМ-003 |

# ⚠ Предупреждение

ВНИМАНИЕ: документ составлен по открытым данным (общепринятая инженерная практика планового обслуживания, типовая эксплуатационная документация производителей) без привязки к конкретному узлу объекта — сформирован промптом ПРМ-003 (Режим Б, ChatGPT). Периодичность и объём работ — типовые, ТРЕБУЮТ ПРОВЕРКИ И ПРИВЯЗКИ К ФАКТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА ответственным за раздел перед использованием в реальной эксплуатации. Раздел «Требования безопасности» ДОПОЛНИТЕЛЬНО требует проверки специалистом по охране труда — ни при каких условиях не публикуется и не используется без такой проверки (см. КП-002, КП-003).

# 1. Область применения

Регламент применяется при плановом обслуживании кожухотрубных и пластинчатых теплообменных аппаратов в составе тепловых пунктов и котельных (смежные документы — СТД-001 «Диагностика теплообменных аппаратов», ЭНЦ-001 «Теплопередача в теплообменных аппаратах»).

# 2. Периодичность обслуживания

| Операция | Периодичность | Источник нормы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр корпуса и фланцевых соединений на предмет протечек | ежесменно | общепринятая отраслевая практика | оператор теплового пункта |
| Контроль перепада давления и температур (сверка с СТД-001) | ежесменно | общепринятая отраслевая практика | оператор теплового пункта |
| Промывка теплообменных пластин/трубок от накипи и загрязнений | 1 раз в 6–12 месяцев (уточняется по фактическому качеству теплоносителя) | типовая практика обслуживания теплообменного оборудования | слесарь по обслуживанию теплотехнического оборудования |
| Проверка герметичности прокладок и фланцевых соединений с протяжкой крепежа | 1 раз в 12 месяцев | типовая эксплуатационная документация производителей | слесарь по обслуживанию теплотехнического оборудования |
| Полная ревизия аппарата с частичной разборкой | 1 раз в 3–5 лет (уточняется по паспорту) | типовая практика капитального обслуживания | специализированная бригада / подрядчик |

# 3. Порядок выполнения работ

- Подготовка: отключить аппарат от контура, сбросить давление, убедиться в отсутствии остаточного тепла теплоносителя, вывесить предупреждающие знаки согласно нарядной системе объекта.

- Основные операции: выполнить осмотр/промывку/ревизию согласно графику раздела 2, с фиксацией фактического состояния теплообменных поверхностей.

- Контроль результата: после сборки — проверить герметичность под рабочим давлением, снять контрольные показания температур и перепада давления, сравнить с нормами СТД-001.

- Зафиксировать выполненные работы в карточке оборудования (08_Карточки_оборудования).

# 4. Требования безопасности

ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Работы на аппарате под давлением выполняются только после полного сброса давления и отключения от контура согласно нарядной системе объекта.

- При работе с горячим теплоносителем — использование средств защиты от термических ожогов (термостойкие перчатки, спецодежда).

- Разборка аппарата — не менее чем двумя исполнителями, с оформлением наряда-допуска на работы повышенной опасности.

# 5. Используемые материалы и инструмент

- Комплект прокладок соответствующего типоразмера (по паспорту аппарата).

- Моющие средства для удаления накипи, совместимые с материалом теплообменных поверхностей.

- Стандартный слесарный инструмент, динамометрический ключ для протяжки фланцевых соединений.

- Средства индивидуальной защиты согласно разделу 4.