# ЭНЦ-001. Теплопередача в теплообменных аппаратах

| Код | ЭНЦ-001 |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Утверждено |
| Ответственный | Редактор раздела 04_Энциклопедия |
| Дата | 09.07.2026 |
| Источник | ИИ (ChatGPT), промпт ПРМ-006 — общая инженерная теория, не требует привязки к объекту |

# 1. Понятие / явление

Теплопередача в теплообменном аппарате — процесс переноса тепловой энергии от более горячего теплоносителя к более холодному через разделяющую их стенку (трубную или пластинчатую поверхность), без их прямого смешивания.

Интенсивность теплопередачи определяется тремя последовательными этапами: теплоотдачей от горячего теплоносителя к стенке, теплопроводностью через саму стенку, теплоотдачей от стенки к холодному теплоносителю. Совокупность этих трёх этапов описывается коэффициентом теплопередачи — чем он выше, тем эффективнее аппарат передаёт тепло при той же площади поверхности.

Ключевой фактор снижения эффективности — образование отложений (накипи, шлама, биообрастания) на теплообменной поверхности: слой отложений обладает низкой теплопроводностью и действует как дополнительное термическое сопротивление, снижая суммарный коэффициент теплопередачи даже при исправном аппарате.

# 2. Практическое значение

Именно снижение коэффициента теплопередачи из-за загрязнения — основной механизм, который стоит за диагностическим правилом СТД-001: рост перепада давления при неизменном расходе указывает на сужение проходных сечений отложениями, а падение тепловой мощности при нормальном перепаде давления — на снижение эффективности теплопередачи без выраженного сужения сечений (например, тонкий, но плотный слой накипи).

Понимание этого механизма объясняет, почему регламент РГЛ-001 задаёт периодическую промывку теплообменных поверхностей как основную профилактическую операцию — это прямое воздействие на устранение термического сопротивления отложений, а не просто «плановая работа по графику».

# 3. Связанные разделы

- СТД-001 — Диагностика теплообменных аппаратов (01_Стандарты_СТД/СТД-001).

- РГЛ-001 — Регламент обслуживания теплообменных аппаратов (02_Регламенты_РГЛ).

- 10_Каталог_неисправностей — класс «Загрязнение теплообменной поверхности».