# Технический словарь

Единая терминология проекта Knowledge Factory «Теплоконтур»

| Версия | 1.0 |
| --- | --- |
| Статус | Утверждено |
| Мастер-источник | 00_Проект/02_Реестр/Реестр_терминов.xlsx — этот документ является читаемым представлением реестра, НЕ отдельным источником истины (см. КП-001, раздел 4) |
| Дата | 10.07.2026 |
| Количество терминов | 29 |

# О документе

Термины отсортированы по алфавиту для удобства чтения. При добавлении нового термина в проект он сначала вносится в Реестр_терминов.xlsx (см. КП-002, КП-007), а этот документ обновляется вслед за реестром, а не наоборот.

# Термины

| Термин | Определение | Источник | Раздел применения |
| --- | --- | --- | --- |
| RAG-карточка | Структурированный фрагмент знания, оптимизированный для поиска и передачи ИИ-агенту (Retrieval-Augmented Generation) | КП-003 | 06_RAG |
| Автоматизированный узел управления (АУУ) | Устройство с комплектом оборудования, устанавливаемое в месте подключения системы отопления здания к распределительным тепловым сетям от ЦТП, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы и обеспечить учёт расхода тепловой энергии | СП 124.13330.2012, п. 3.15 | 16_Нормативные_документы |
| Бак-аккумулятор | Резервуар для накопления и хранения нагретого или охлаждённого теплоносителя | ГОСТ 22270-2018, п. 2.8 | 16_Нормативные_документы |
| Водяное отопление | Вид отопления помещений с помощью жидкого теплоносителя (воды или другой жидкости) | ГОСТ 22270-2018, п. 2.70.1 | 16_Нормативные_документы |
| Дисбаланс ротора | Неравномерное распределение массы вращающегося ротора, вызывающее вибрацию, синхронную с частотой вращения | ЭНЦ-003, 10_Каталог_неисправностей | 04_Энциклопедия, 10_Каталог_неисправностей |
| Загрязнение теплообменной поверхности | Отложения на теплопередающей поверхности, снижающие коэффициент теплопередачи | СТД-001, 10_Каталог_неисправностей | 01_Стандарты_СТД, 10_Каталог_неисправностей |
| Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения одного здания или его части | СП 124.13330.2012, п. 3.13 | 16_Нормативные_документы |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии | ФЗ №190-ФЗ, ст. 2 | 16_Нормативные_документы |
| КПД котла | Отношение тепловой энергии, фактически переданной воде, к энергии, выделившейся при сжигании топлива | СТД-002, ЭНЦ-002 | 01_Стандарты_СТД, 04_Энциклопедия |
| Кавитация | Образование и схлопывание пузырьков пара в зоне пониженного давления на входе в рабочее колесо насоса | ЭНЦ-003, 10_Каталог_неисправностей | 04_Энциклопедия, 10_Каталог_неисправностей |
| Коммерческий учёт тепловой энергии | Установление количества и качества производимой, передаваемой или потребляемой тепловой энергии и теплоносителя с помощью приборов учёта либо расчётным путём | ФЗ №190-ФЗ, ст. 2 | 16_Нормативные_документы |
| Коэффициент теплопередачи | Величина, характеризующая интенсивность передачи тепла от одного теплоносителя к другому через разделяющую стенку; снижается при образовании отложений на поверхности | ЭНЦ-001 | 04_Энциклопедия, 01_Стандарты_СТД |
| Надёжность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения | ФЗ №190-ФЗ, ст. 2 | 16_Нормативные_документы |
| Напор насоса | Перепад давления, создаваемый насосом за счёт передачи механической энергии рабочего колеса потоку жидкости | СТД-003, ЭНЦ-003 | 01_Стандарты_СТД, 04_Энциклопедия |
| Наряд-допуск | Документ, разрешающий выполнение работ повышенной опасности с указанием условий безопасного производства работ | РГЛ-001 | 02_Регламенты_РГЛ |
| Неполнота сгорания топлива | Отклонение от оптимального соотношения топливо/воздух в горелке, снижающее КПД и увеличивающее сажеобразование | ЭНЦ-002, 10_Каталог_неисправностей | 04_Энциклопедия, 10_Каталог_неисправностей |
| Перепад давления | Разность давлений теплоносителя на входе и выходе оборудования | СТД-001 | 01_Стандарты_СТД |
| Релиз | Зафиксированный на определённую дату согласованный набор утверждённых документов Проекта | КП-005 | 26_Релизы |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединённых тепловыми сетями | ФЗ №190-ФЗ, ст. 2 | 16_Нормативные_документы |
| Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) | Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты | СП 124.13330.2012, п. 3.1 | 16_Нормативные_документы |
| Сопротивление изоляции обмотки | Электрическая характеристика обмотки электродвигателя, снижение которой указывает на риск повреждения изоляции | СТД-003 | 01_Стандарты_СТД |
| Статус документа | Этап жизненного цикла документа: Черновик / На редакции / Утверждено / Архивный | КП-007 | 19–21, 25 |
| Тепловая мощность аппарата | Количество тепловой энергии, передаваемой теплообменным аппаратом в единицу времени | СТД-001 | 01_Стандарты_СТД |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии и теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок | ФЗ №190-ФЗ, ст. 2 | 16_Нормативные_документы |
| Тепловая энергия | Энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителя (температура, давление) | ФЗ №190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 2 | 16_Нормативные_документы |
| Тепловой пункт | Сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учёт и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя | СП 124.13330.2012, п. 3.12 | 16_Нормативные_документы, 01_Стандарты_СТД, 02_Регламенты_РГЛ |
| Теплоноситель | Пар или вода, используемые для передачи тепловой энергии; в контексте систем отопления и вентиляции — рабочая среда этих систем | ФЗ №190-ФЗ, ст. 2; ГОСТ 22270-2018, п. 2.93 | 16_Нормативные_документы, 01_Стандарты_СТД |
| Теплообменник | Устройство, в котором осуществляется бесконтактный процесс теплообмена между жидкими и/или газообразными средами | ГОСТ 22270-2018, п. 2.94 | 16_Нормативные_документы, 01_Стандарты_СТД, 04_Энциклопедия |
| Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем двух и более зданий | СП 124.13330.2012, п. 3.14 | 16_Нормативные_документы |